实训题目：基于Landsat 8卫星影像的***市（长沙市）国土类型遥感监督分类

一、实训目标

- 掌握Landsat 8遥感数据的获取、预处理与信息提取流程。

- 理解监督分类的基本原理，能熟练运用最大似然法、支持向量机（SVM）和神经网络三种分类器。

- 学会选取训练样本、评估分类精度，并对比不同分类方法的适用性。

- 提高针对城市-郊区-农田混合区域的土地覆盖/土地利用制图能力。

二、数据与软件

- 卫星数据：Landsat 8 OLI/TIRS 1-2景，覆盖长沙市主要城区及周边典型地类（如岳麓区、望城区、长沙县）。建议选取云量<10%、植被生长季（如9-11月）的影像。

- 辅助数据（可选）：长沙市行政区划矢量边界、Google Earth高分辨率影像用于样本参考。

- 推荐软件：ENVI、ArcGIS Pro或Python（如scikit-learn、eoTools）。学生可任选，但需在报告中说明。

三、具体任务与要求

1. 数据预处理（10分）

- 完成辐射定标与大气校正（推荐使用ENVI的FLAASH或快速大气校正QUAC）。

- 将多光谱波段（30 m）与全色波段（15 m）进行融合（非强制，鼓励尝试）。

- 利用长沙市矢量边界对影像进行裁剪，获得研究区子集。

2. 地类界定与训练/验证样本选取（20分）

- 国土类型：林地、耕地、草地、裸地、水体、城镇用地（根据实际情况可以调整，但国土类型不能少于6个）。

- 每类选取不少于8个感兴趣区（ROI），每类样本像素数≥100。其中总样本的70%作为训练样本，30%作为验证样本。

- 样本需空间分散、具有代表性（避免聚集在同一地块）。提供样本可分离性报告（Jeffries-Matusita距离>1.9）。

3. 监督分类实施（30分）

分别采用最大似然法、SVM、神经网络进行分类：

- 最大似然法：假设正态分布，设置等先验概率。

- SVM：选择RBF核函数，通过交叉验证调整惩罚参数C和gamma（或使用软件默认参数并说明理由）。

- 神经网络：采用单隐层或多层感知机，隐层节点数、训练迭代次数自定，需记录收敛过程。

- 输出三幅分类结果图（空间分辨率与预处理后一致）。

4. 精度评估（15分）

- 基于验证样本，对每种分类结果分别计算混淆矩阵、总体精度（OA）、Kappa系数，以及林地、耕地、城镇用地的生产者精度（PA）与用户精度（UA）。

- 以表格形式呈现三个分类器的精度指标。

5. 结果对比与分析（15分）

- 列举典型误分区域（例如：草地与耕地混淆、裸地与城镇用地混淆），并结合地物光谱特征解释原因。

- 比较三种方法的总体精度、分类图斑的“盐胡椒”噪声程度、地物边界光滑性。

- 针对长沙地区（丘陵林地与建设用地交错）提出哪种方法更优并给出证据。

6. 成果提交（10分）

- 实训报告（PDF格式）：包含引言、数据与方法、预处理过程、样本选取截图、三类分类结果图、精度评价表、讨论分析、结论。